| 香港中文大学（深圳）货物类资产购置论证报告 |  |
| --- | --- |
| 一、基本情况 |  |
| 项目名称 | 机器人教学实验设备采购项目 |
| 项目金额（最高限价） | 127.2万元 |
| 论证编号 | LZ202310004 |
| 二、货物清单 序号; 货物名称; 数量; 单位; 单价(元); 总价(元); 是否接受进口. 1; 机械臂控制教学实验平台; 10.0; 台; 53,000; 530,000; 否. 2; 移动机器人教学实验平台; 10.0; 台; 67,000; 670,000; 否. 3; 可移动实验台; 12.0; 台; 6,000; 72,000; 否. |
| 三、产品技术要求 （三角星▲为重要参数） 序号; 货物名称; 招标技术要求. 1; 机械臂控制教学实验平台; 1.1.机械臂整体结构 1.1.1.水平延展距离：≥500mm 1.1.2.重复精度：≤1mm 1.1.3.工作负载：≥1000g ▲1.1.4.自重：≤2800g 1.1.5.舵机规格：≥7个 ▲1.1.6.自由度：≥7（可为6个机械臂自由度+一个夹爪自由度） 1.1.7.臂架材质：铝合金 1.1.8.臂末端配置摄像头 1.1.9.软件控制：支持ROS，Linux，支持二次开发；支持通过键盘或鼠标在程序运行界面一键关闭运行程序，让机械臂立即停止。 1.1.10.底座尺寸：≤20cm（L)*14cm(W)*8cm(H) 1.1.11.配套实验电木板：≥60cm（L) *50cm(W)* 1cm(H)； 1.1.12.配套道具：微型垃圾分类桶1套、eva泡沫方块1套； 1.1.13.场景地图：≥60cm*50cm； 1.2.机械臂需具备功能（提供功能截图或视频演示证明） 1.2.1.机械臂视觉抓取 1.2.2.机械臂视觉颜色分类 1.2.3.定点抓取与放置 1.2.4.机械臂运动轨迹复现 1.2.5.机械臂画五角星同步仿真 ▲1.3.配套《ROS机械臂原理与应用》教学课件、实验指导（提供目录文件截图证明). 2; 移动机器人教学实验平台; 2.1. 整体参数 2.1.1.可负载重量：≥5kg 2.1.2.差分形式驱动、主动轮：≥2，转弯半径：0 ▲2.1.3.最小移动速度：≤0.02m/s，最大移动速度≥0.3 m/s ▲2.1.4.支持墙检传感器：≥6个；地检传感器：≥4个 2.1.5.支持数字电量显示、充电状态显示 2.1.6.通讯接口：同时支持USB2.0、USB3.0、RS232串口 ▲2.1.7.整机重量范围：≤14kg 2.1.8.电源输出：≥两路12V/3A 2.1.9. LCD触摸显示屏（非笔记本电脑替代）：≥7英寸 2.1.10.轮子编码器分辨率：≥16PPR 2.1.11.具备紧急停止功能，可设置一键停机 2.1.12.整体尺寸要求小于：700*700*800mm(长宽高) 2.2.机械臂 2.2.1.自由度：≥4 ▲2.2.2.负载：≥500g 2.2.3.臂展：50mm – 300mm ▲2.2.4.机械臂材质：铝合金，钛合金或碳纤维 2.2.5.重复精度:≤2mm ▲2.2.6.带吸盘执行器 可吸取重量40克以内、尺寸为10cm的立方体物品 2.2.7.机械臂的电源及通讯直接连接机器人主体 2.3.三维视觉深度摄像头 2.3.1.最小深度距离：≤0.6m 2.3.2.最大视觉深度：≥8m 2.3.3.深度分辨率：1280*1024@7fps/640*480@30fps/320*240@30fps 2.3.4.彩图分辨率：1280*720@7fps/640*480@30fps/320*240@30fps 2.3.5.精准度：≤±3mm @ 1m 2.3.6.深度FOV：H 55°V 45°或以上 2.3.7.彩色FOV：H 65°V 40°或以上 2.3.8.激光安全性：Class1 2.4. 激光雷达传感器 2.4.1.测量范围：0.12m - 16m 2.4.2.扫描频率： 5-12Hz 2.4.3.测距频率：≥18000Hz 2.4.4.扫描角度：360° 2.5.ROS主控系统 2.5.1.单处理器主频≥2.4GHz，单处理器核心数量≥2；内存≥4GB；硬盘≥64GB；显示输出连接接口HDMI、VGA；音频输入及输出接口3.5mm；USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥3个；网口RJ45≥1个；2.4G及5G Wi-Fi模块≥1个 ▲2.5.2.预装ROS机器人操作系统, ROS版本为Noetic或以上版本，支持二次开发；支持通过键盘或鼠标在程序运行界面一键关闭运行程序，让机器人立即停止。 2.5.3.提供ROS软件程序源代码； 2.6.移动机器人功能 2.6.1.基础功能 （1）APP远程操控机器人 （2）让机器人跟着你走（视觉对象跟踪及移动） （3）深度学习物品检测 （4）支持通过扫描机器人上二维码与机器人进行文件的传输 ▲2.6.2.机器人3D建图与导航 所配置深度相机可根据实地场景绘制地图并指定任意地点自动导航 ▲2.6.3.机器人机械臂视觉识别抓取 机械臂可根据视觉识别抓取重量不超过40克，尺寸不超过10cm蓝色立方体物品，并搬运至其他位置（机器人真机演示） 2.6.4.支持实体按键和机器人系统的UI界面按键进行热点切换,支持热点模式下通过浏览器设置WIFI的连接（机器人真机演示） 2.6.5.提供在gazebo下基于机器人本体模型的仿真源码，并通过电脑安装gazebo软件进行模拟仿真（电脑演示） 2.6.6.机器人在3mx3m范围内，由电脑远程登录机器人Rviz界面，进行建图和导航，通过鼠标在地图上选择目标点，两台在起始点的机器人自动到达目标点抓取方块，自动导航将方块放到起始点，不通过键盘控制，且不会碰撞。（视频演示） ▲2.7.配套《ROS机器人操作系统》教学课件、教案、课件视频，其中视频数量≥70个，每视频时长≥6分钟（提供目录文件截图证明) ▲2.8.配套《基于ROS的机械臂技术与应用》教学课件、教案、课件视频，其中视频数量≥40个，每视频时长≥6分钟（提供目录文件截图证明) ▲2.9.配套《深度学习》实验指导、实验指导视频讲解，其中视频数量≥5个，每视频时长≥9分钟（提供目录文件截图证明) ▲2.10.配套《智能交互技术》实验指导、实验指导视频讲解，其中视频数量≥6个，每视频时长≥6分钟（提供目录文件截图证明). 3; 可移动实验台; 3.1. 全钢结构，台面板采用防静电物理板，厚度不小于16mm 3.2. 尺寸：1500mm*7500mm*850mm（长宽高）；带移动轮，带刹车 3.3. 配套2个带万向活动轮座椅. |

四、售后服务 序号; 目录; 售后需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 免费保修期; 原厂保修，货物免费质保期 5 年。自最终验收合格之日起计算. 2; 维修响应及故障解决时间; 在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知后 4 小时内响应，24 小时内赶到现场进行修理或更换。. 3; 培训方案; 提供不少于5人次的整机使用现场培训服务. 4; 检修保养; 在保修期内提供每年不少于2次的整机免费检修保养服务。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 维保期外; 中标人保证继续为采购人提供货物的维修服务，中标人须以市场零售价格 8 折的配件价格向采购人提供备品备件。. （三）其他交付要求. 1; 关于交货; 1. 交货地点：香港中文大学（深圳） 2. 交货义务：中标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 3. 交货期限：签订合同后 30 天（日历日）内交货。. 2; 关于验收; 1. 中标人货物经过大学组织的验收后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。 2. 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： 1) 中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 2) 货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 3) 货物具备产品合格证。 3. 交付同时开箱初验。采购人应在交付时对设备进行开箱初验，以确认设备的数量、型号、规格等是否符合合同要求。 4. 如设备经安装、调试、运行后验收的，中标人应在设备到货并经开箱初验合格后 15 日内完成设备安装、调试、运行的所有工作。 5. 设备验收时，中标人应派人参加，否则采购人有权单方面验收，并以此验收为准。 6. 采购人验收合格前，设备的一切风险（包括但不限于设备的损毁、灭失及可能的侵权等），均由中标人承担。. 3; 检测验证; 招标方有权直接通过第三方检测机构对于中标方提供的本项目全部或部分设备，依据投标技术响应情况逐一测试验证，其检测结果作为验证中标方提供设备与其投标资料是否相符的认定标准。不管其检测结果是否与投标资料一致，其检测费用均由中标方承担。.

五、检测报告或演示 本次采购对检测报告不做要求。

八、产品调查情况（含进口的必要性说明） 校内或同类高校产品数量及其使用情况：（说明校内或其他单位是否已有同类设备,及相应的设备数量、使用率及完好状况。） 我校理工学院机器人教学实验室于2021年采购了10套同类型设备，已交付并使用，作为机器人相关课程教学实验室使用。由于设备数量有限，每次只能容纳20位学生同时进行实验，不能满足更多同学选课需求。应未来3-5年机器人学科发展，我校将开展更多机器人相关课程，培养本科生及研究生人数将超过250人，每个课程的学生人数将至少翻倍，因此再购置10套，满足40名学生同时进行实验需求。 同类高校：华南理工25台满足50人教学，哈工大(深圳)15台满足35人教学。湖南大学20台满足35人教学、东北大学25台满足50人教学、北航10台满足30人教学。 同类同档次不同品牌产品的比较：（拟购置产品的市场调研情况，列明调研产品在技术指标、性能、价格、运行成本、质量、市场占有率以及售后服务等方面的比较，以表格对比的形式展现。） 机械臂控制教学实验平台 品牌; 众为创造; 天问; 方源智能. 型号; WidowX 660; ROBO-SE1; UV-ROS-B1. 参考价格/元; 52300; 52900; 52600. 自由度; 6个机械臂自由度+1个夹爪自由度; 7; 7. 水平延展距离; 530mm; 500mm; 512mm. 工作负载; 1kg; 1kg; 1kg. 重复精度; 1mm; 1mm; 1mm. 软件平台; ROS，Linux; ROS，Linux; ROS，Linux. 移动机器人教学实验平台 品牌; 众为创造; 天问; 方源智能. 型号; SRobot720; ROBO-UR3; RV-ROS. 参考价格; 66500; 66950; 66700. 最大移动速度; 0.3m/s; 0.3m/s; 0.3m/s. LCD触摸显示屏; 7英寸; 7英寸; 7英寸. 机械臂自由度; 4; 4; 4. 机械臂负载; 500g; 500g; 500g. 三维视觉深度摄像头最大视觉深度; 8m; 8m; 8m. 激光雷达传感器最大测量距离; 16m; 16m; 16m. 机器人主控系统内存; 4GB; 4GB; 4GB. 移动机器人功能; 支持机械臂视觉识别抓取、3D建图与导航; 支持机械臂视觉识别抓取、3D建图与导航; 支持机械臂视觉识别抓取、3D建图与导航. 可移动实验台 品牌; 众为创造; 天问; 方源智能. 参考价格; 5900; 6000; 5950. 尺寸; 1500mm*750mm*850mm(长宽高); 1500mm*750mm*850mm(长宽高); 1500mm*750mm*850mm(长宽高). 材质; 全钢结构，台面板采用防静电物理板，厚度不小于16mm; 全钢结构，台面板采用防静电物理板，厚度不小于16mm; 全钢结构，台面板采用防静电物理板，厚度不小于16mm. 配套; 2个带万向活动轮座椅; 2个带万向活动轮座椅; 2个带万向活动轮座椅.

七、配套条件落实情况 主要配套条件落实情况（明确具体的设备安装和使用场地、配套设施落实情况、特殊的使用环境要求，水、电、防磁、防震、机房等其他的配套要求，是否有承重问题等。） 设备拟安装于实验楼RA317，实验室装修已包括足够的电力供应、空调和湿度控制设施等，可保证设备能稳定良好运行。不涉及废物排放。 设备管理或操作人员、设备物资购置和使用许可证等的落实情况：（应明确设备具体的管理人员或团队，以及后续维修维护经费的支出渠道等。若是特种设备需取得相应的特种设备的使用许可证书；） 设备运行维护将由理工学院负责，管理人员为计算机工程方向林天麟教授和理工学院dry lab实验室团队。由于是低功率设备，设备运行开支无需单列；维护由大学经费支出。 安全风险防护措施落实情况：（涉及安全风险的填写，涉及辐射安全、生物安全的按规定做环境安全风险评价；是否涉及污染物、废弃物排放、危险品和易燃易爆等危险因素；如涉及则应提出计划的处理方式。） 不涉及安全风险

八、购置合规性 （配置是否符合国家及学校规定的配置标准，对属于国家或地方控制采购的设备物资，是否已取得购置许可等。 拟购置产品不属于各级部门控制采购的设备物资；不需要取得特别审批或许可；不涉及危险品、易燃易爆等危险因素；符合国家安全、卫生、环保等强制性规定。

九、共享方案（含校内外） （根据国家和地方的相关要求，所有设备均应向全校无条件开放共享，单台件≥30万的设备应按规定向社会开放共享) 拟购设备可实行校内的开放共享，除了上述课程教学使用外，也共享给其他相关机器人课程开放使用，服务内容为机器人教学相关。

十、专家论证意见 2023年10月26日下午，专家组听取了理工学院项目需求人李佳对“机器人教学实验设备采购项目”购置项目汇报，审阅了相关材料，通过质询和讨论，形成意见如下： 本次购置是为机器人教学实验室新增设备，拟购置的设备配置合理，能够满足用户在《机器人入门》，《机器人学导论》，《ECE4310机器人操作系统与编程》，《AIR6021机器人操作》，《AIR6206 移动机器人》，《CIE6107机器人与智能系统》等课程中的教学使用。该项目用户承诺已落实场地、管理、经费等配套安排，整体购置方案可行。 综上，专家组一致同意“机器人教学实验设备采购项目”的采购。